1. Специальное оборудование

| Рисунок : B2BA00JC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Метка | Описание | Номер (реферанс) | Номер (реферанс) |
| [1] | Приспособление для поддержки двигателя | (-).0181 | 8 202-T |
| [2] | Оправка для центрирования фрикционных элементов сцепления | (-).0214 C | 5712-T |

2. Снятие

Замена сцепления осуществляется при отведенной в сторону коробке передач, находящейся в арке левого колеса.

Поднимите и закрепите неподвижно автомобиль, вывесив передние колеса.

Отсоединить аккумуляторную батарею .

Отсоединить расширительный бачок и отвести его вправо, не отсоединяя патрубков.

Снять :

- Воздушный фильтр (/)

- Подкрылок (/) (с левой стороны)

- Полуоси привода колес

- Отсоединить разъем фонарей заднего хода

Отсоединить привод счетчика.

РУЛЕВОЙ ПРИВОД С УСИЛИТЕЛЕМ

Отсоедините и отведите в сторону Трубки высокого и низкого давления от распределительного клапана.

Отпустить и отодвинуть Электрожгуты в районе коробки передач.

Снять Болты крепления стартера  Высвободить стартер, не отключая его.

Отсоедините :

- Трос привода механизма сцепления

- Тяги включения передач

С ТОРМОЗАМИ С СИСТЕМОЙ АБС

| Рисунок : B2BA00XC |  |
| --- | --- |

Снять опору (1) (Разъем датчика колеса) .

| Рисунок : B2BA00NC |  |
| --- | --- |

Установить под двигатель специальную подставку с гидравлическим подъемником [1].

Снять панели защиты картера сцепления.

Поддерживать коробку передач.

| Рисунок : B2BA00YC |  |
| --- | --- |

Снять опору (2).

Отвернуть болты крепления картера сцепления к двигателю.

| Рисунок : B2BA00RC |  |
| --- | --- |

Отодвиньте коробку передач.

ВНИМАНИЕ : Будьте внимательными, чтобы не повредить тормозные трубки.

ПРИМЕЧАНИЕ : Отметить положение механизма по отношению к маховику двигателя (при повторном использовании механизма).

Снять :

- Винт крепления механизма (/)

- Механизм сцепления

Произведите визуальную проверку :

- Отсутствие следов ударов и трещин на держателе маховика двигателя

- Износ маховика двигателя

- Состояние зубчатого венца стартера

3. Установка

Поместите :

- Оправка для центирования [2]

- Механизм сцепления

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

Затяните :

- Винт крепления механизма (/) 1.5 дН.м

- Коробка передач на двигателе 5.5 дН.м

- Кронштейн на коробке передач 5 дН.м

- Гайка на оси кронштейна коробки передач 8 дН.м

- Подушка на кузов 2.5 дН.м

- Рычажно-тяговый передаточный механизм переключения передач 2 дН.м

- Крепление стартера 3.5 дН.м

- Штуцера трубок гидроусилителя рулевого управления на распределительном клапане 3 дН.м

- Гайку приводного вала (/), момент затяжки 10 н.м +60°

РУЛЕВОЙ ПРИВОД С УСИЛИТЕЛЕМ

Удалить воздух из гидропривода усилителя рулевого управления.