Характеристики затяжки болтов и гаек Fiat 500 USA.  

ТОРМОЗА
Кронштейн переходника суппорта переднего дискового тормоза (до кулака): 105 Н · м / 77 ft-lbs
Болты направляющего пальца суппорта переднего дискового тормоза : 28 Н · м / 21 ft-lbs
· Кронштейн переходника суппорта заднего дискового тормоза (к оси): 105 Н · м / 42 ft-lbs
задний суппорт направляющий штифт болты: 34 Н м / 25 ft-lbs

ШАССИ
стабилизатора поперечной устойчивости зажимные болты: 28 ft-lbs
Нижняя поперечина болты: 75 ни / 55 ft-lbs
Задние подрамника болты: 102 нм / 75 ft-lbs

Стойка боковой рамы: 48 нм / 35 ft-lbs
Болты бокового подрамника: 88 нм / 65 ft-lbs
Болты крепления рулевой рейки: 75 Н · м / 55 ft-lbs
Болты крепления опоры туннеля: 100 Н · м / 74 ft-lbs

ДВИГАТЕЛЬ
Устройство натяжения ремня для дополнительных устройств - болт M8 26 Н · м
Монтажный кронштейн для дополнительных устройств - гайки M8: 25 Н · м
Монтажный кронштейн для дополнительных устройств - Болты M10: 50 Н · м
Монтажный кронштейн для дополнительных устройств - гайки M10 : 50 Н · м
Впускной воздуховод - Болт M6: 4 Н· м

Крышка воздухоочистителя к корпусу: 4 Н· м

Кабель аккумулятора к клемме аккумулятора - Гайка M6: 5 Н· м

Нагреватель блока к блоку двигателя: 3 Н· м

Крышка распределительного вала - Болты M7: 10 Н м
Заглушка патрубка распределительного вала - M16: 22 Н м
Картер распределительного вала к головке блока цилиндров - Болты M8: 25 Н м
Датчик положения распределительного вала (CMP) - Болт M6: 9 Н м
Звездочка распределительного вала - Болт M12: 120 Н· м

Каталитический нейтрализатор к Зажим турбокомпрессора: 8 Н · м
Каталитический нейтрализатор в нижний кронштейн поддержки - болты М8: 56 Н · м
Охладитель наддувочного воздуха Кронштейн - Болт: 18 Н · м
Сцепление с Маховик - M6 Болты: 14 Н · м
Шатун- Cap - болты М8: 20 Н · м + 40 ° Turn
Трубка охлаждающей жидкости питания к корпусу термостата - Болт M6: 9 Н· м

Трубка подачи охлаждающей жидкости к корпусу масляного фильтра - Болт M6: 9 Н· м

Впускная трубка насоса охлаждающей жидкости к блоку двигателя - Болт M6: 9 Н· м

Насос охлаждающей жидкости к блоку двигателя - Шпилька M6: 4 Н · м
Насос охлаждающей жидкости к блоку двигателя - Болты M6: 10 Н· м

Насос охлаждающей жидкости к блоку двигателя - Гайки M6: 10 Н· м

Опорный кронштейн впускной трубы насоса охлаждающей жидкости к блоку двигателя - Болт M6: 10 Н· м

Возвратная трубка охлаждающей жидкости к корпусу масляного фильтра - M16: 40 Н· м

Возвратная трубка охлаждающей жидкости к корпусу турбокомпрессора: 38 Н · м
Трубка возврата охлаждающей жидкости к впускному патрубку насоса охлаждающей жидкости - M16: 45 Н м
Фиксатор заднего сальника коленчатого вала - Болты M6: 10 Н м
Звездочка коленчатого вала - Болт M12: 20 Н · м + 110 ° Поворот
демпфер колебаний коленчатого вала - Болты M8: 25 Н · м
Коленчатый вал Датчик положения (CKP) к корпусу масляного насоса - Болт M6: 9 Н· м

Крышка головки цилиндров - Болты M6: 9 Н· м

Головка цилиндра к блоку двигателя - Болты M9: 30 Н · м + 180 ° Поверните
Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT) - M12: 20 Н м
Передняя выхлопная труба к заднему выхлопному фланцу - Гайки: 69 Н м
Пылезащитный экран маховика к корпусу раструба - Болты M6: 9 Н м
Пылезащитный щиток маховика к масляному поддону - Болт M6: 9 Н м
Ремень заземления к коробке передач - M8 Болт: 24 Н м
Теплозащитный экран к корпусу масляного фильтра - M6 Болты: 3 Н м
Катушка зажигания к крышке головки цилиндров - болты M6: 9 Н· м

Впускной коллектор к головке цилиндров - болты M7: 15 Н· м

Датчик детонации к блоку двигателя - болт M8: 25 Н · м
Левый кронштейн подвески двигателя к механической коробке передач - болты M8: 50 Н м
Левый изолятор подвески двигателя к корпусу - болты M12: 50 Н · м
Левый изолятор подвески двигателя к кронштейну подвески двигателя - Болт M12: 110 Н· м

Нижний картер к блоку двигателя - болты M8: 32 Н· м

Нижний картер к блоку двигателя - Болты M10: 20 Н · м + 80 ° Поворот
нижней крышки привода ГРМ к масляному насосу - Болт M6: 9 Н · м

Кронштейн передней выхлопной трубы к масляному поддону - Болт M10: 56 Н· м

Выпускной коллектор к головке цилиндров - Гайки M8: 15 Н · м + 30 ° поворота
Шпилька выпускного коллектора к головке цилиндров - Шпилька M8: 11 Н ·м

Теплоизоляция выпускного коллектора - гайки и болты M6: 9 Н м
Теплоизоляция каталитического нейтрализатора - Гайки и болты M6: 8 Н м
Каталитический нейтрализатор к фланцу передней выпускной трубы - Гайки M8: 56 Н м
Механическая коробка передач к блоку двигателя - Болты M12: 60 Н м
Механическая коробка передач к блоку двигателя - Гайка M12: 60 Н · м
Механическая коробка передач к масляному поддону - Болты M10: 40 Н · м

Фильтр подачи масла в привод MultiAir - M18: 27 Н · м
Отрицательный кабель аккумуляторной батареи - Гайка M6: 5 Н· м

Масляный радиатор к Болты корпуса масляного фильтра - M6: 9 Н м
Возвратная трубка масляного радиатора к нижнему картеру - Болт M6: 9 Н · м
Корпус масляного фильтра Возвратная трубка охлаждающей жидкости к масляному радиатору - M16: 33 Н · м
Корпус масляного фильтра Возвратная трубка охлаждающей жидкости к впускной трубке насоса охлаждающей жидкости : 33 Н · м
Крышка масляного фильтра: 25 Н · м
Корпус масляного фильтра к блоку двигателя - болты M10: 50 Н · м
Корпус масляного фильтра к масляному насосу - M20: 45 Н · м
Индикатор уровня масла к головке цилиндров - Болт M6: 9 Н · м
Масляный поддон к нижнему картеру - Болты M6: 9 Н · м
Масляный поддон к масляному насосу - Гайки M6: 9 Н · м
Сливная пробка масляного поддона: 27 Н · м
Датчик давления масла к масляному насосу: 32 Н · м
Масляный насос к нижнему картеру - Болты M6: 10 Н · м
Масло Подборная трубка насоса к масляному насосу - Болт M6: 10 Н м
Кронштейн корпуса маслоотделителя к крышке головки цилиндров - Болт M6: 13 Н м
Кронштейн корпуса маслоотделителя к крышке головки цилиндров - Гайка M6: 13 Н м
Кронштейн корпуса маслоотделителя к распределительному валу Корпус - болт M6: 13 Н · м
Корпус маслоотделителя к крышке головки блока цилиндров - Болты M6: 13 Н · м
Трубка подачи масла к корпусу турбонагнетателя: 30 Н · м
Трубка возврата масла к корпусу турбокомпрессора: 14 Н · м
Датчик температуры масла к узлу привода регулируемого клапана: 18 Н· м

Датчик кислорода спереди Выхлопная труба - M18:
Датчик кислорода 45 Н м к каталитическому нейтрализатору - M18: 45 Н м
Модуль управления трансмиссией (PCM) к монтажному кронштейну - Гайки M6: 8 Н м
Положительный кабель аккумуляторной батареи к батарее - Гайка M6: 5 Н м
Положительная вентиляция картера (PCV) Клапан: 2,5 Н м
Задний изолятор подвески двигателя к корпусу - Болт M12: 130 Н м / 96 ft-lbs
Задний изолятор подвески двигателя к заднему кронштейну подвески двигателя - Болт и гайка M8: 80 Н · м
Задний кронштейн подвески двигателя к механической коробке передач - болты и гайка M8: 80 Н м,
Правый изолятор подвески двигателя к кузову - болты M10: 60 Н · м / 44 ft-lbs
Правый изолятор подвески двигателя к кронштейну подвески двигателя - Болты M10: 60 Н · м
справа Кронштейн подвески двигателя к головке цилиндров - болты M8: 25 Н м
Боковая крышка привода ГРМ к головке блока цилиндров - Болт M8: 25 Н м
Верхняя / нижняя крышки привода ГРМ к боковой крышке привода ГРМ - Болт M6: 9 Н м
Свеча зажигания к головке блока цилиндров - M12: 19 Н · м /14 ft-lbs
Трубка свечи зажигания к головке цилиндров - M28: 45 Н· м

Гидравлический клапан к турбокомпрессору - Болты: 9 Н· м

Натяжное устройство к головке цилиндров - Гайка M8: 28 Н· м

Натяжная шпилька к головке цилиндров - Шпилька M8: 11 Н· м

Корпус термостата к головке цилиндров - Болты M6: 10 Н · м
Опорный кронштейн туннеля к передней поперечине - Болты M10: 80 Н · м

От турбокомпрессора до выпускного коллектора - Гайки M8: 35 Н· м

Опорный кронштейн турбокомпрессора - болты и гайка M8: 25 Н· м

Верхний теплоотвод турбокомпрессора - Болты и гайки M6: 9 Н· м

Верхняя синхронизация Крышка к корпусу распределительного вала - Болт M6: 9 Н· м

Фитинг вакуумного насоса - M6 Винт: 8 Н· м

Вакуумный насос к головке цилиндра - Болты M8: 20 Н ·м
Узел привода регулируемого клапана - Болты M8: 22 Н · м

Привод заслонки  - Болт M6: 8 Н м
Жгут проводов заземления Lug к крышке головки блока цилиндров - M6 Болт: 9 Н · м
Электропроводка Канальные к крышке головки блока цилиндров - M6 Болт: 9 N м

ВЫХЛОП

CAT поддержка кронштейна болты крепления – 56 нм / 41 ft-lbs.
CAT к опорному кронштейну – 56 нм / 41 ft-lbs.
Опорный кронштейн выхлопной трубы – 56 нм / 41 ft-lbs.
Выхлопная труба к CAT – 69 нм / 51 ft-lbs.
Гайки верхнего теплозащитного экрана – 96 нм / 71 ft-lbs.
V-диапазон Turbo / CAT – 96 нм / 71 ft-lbs.

ПОДВЕСКА / РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Стяжной болт шарового шарнира: 65 Н· м / 48 ft-lbs

Крепежные болты передней поперечины - над рычагами управления: 125 Н· м / 92 ft-lbs

Болты крепления передней поперечины - сзади: 165 Н · м / 122 ft-lbs
Передние гайки крепления нижней стойки: 75 Н · м / 55 ft-lbs
Винты фиксатора подушки переднего стабилизатора: 25 Н · м / 18 ft-lbs
Гайка (шляпка) передней опоры верхней стойки: 55 Н · м / 41 ft-lbs
Гайка тяги переднего стабилизатора: 50 Н м / 37 ft-lbs
Гайка ступицы: 310 Н м / 229 ft-lbs
Стяжной болт промежуточного вала: 55 Н м / 40 ft-lbs
Болт переднего шарнира нижнего рычага управления: 110 Н м, плюс 45 ° / 80 ft-lbs,
Задний болт нижнего рычага управления 45 ° : 110 Нм, плюс 45 ° / 80 ft-lbs, плюс
наружная рулевая тяга 45 ° к гайке кулака : 40 Н · м / 30 ft-lbs
Болт нижнего крепления заднего амортизатора: 100 Н · м / 74 ft-lbs
Верхний крепежный болт заднего амортизатора: 70 Н · м / 52 ft-lbs
Болт заднего торсиона: 140 ft-lbs (удалите краску с накатка)
Фиксатор подушки стабилизатора: 25 Н · м / 18 ft-lbs
Гайки тяги стабилизатора: 50 Н · м / 37 ft-lbs
Болты крепления рулевого механизма: 75 Н· м / 55 ft-lbs

Гайки крепления стойки стойки к кулаку: 75 Н м / 55 ft-lbs
Болты крепления колеса - заводской алюминий: 100 Н м / 75 ft-lbs
Болты крепления колеса (выступ) - заводская сталь: 85 Н м / 63 ft-lbs