Чаще всего выход из строя пресловутого устройства

расходомера воздуха  связана  с износом  угольных  дорожек потенциометрического датчика.

Ремонт этой неисправности не сложен, но требует большой аккуратности и внимательности:

1. Аккуратно подцепить отверткой верхнюю пластиковую крышку, приклеенную на герметик.

2. Осмотреть поверхность угольных дорожек. Царапинам от ползунков совершенно не обязательно быть сквозными для того чтобы существенно ухудшить контакт и как следствие иметь провалы и неустойчивая работу двигателя. Всевозможная грязь и угольная пыль так же способна вызвать неверную работу датчика.

3. Ключом на 7 ослабить винт крепления ползунка, отсоединить черный провод от ползунка, отвернуть четыре винта с внешней стороны коробки, крепящих 4-х контактный разъем расходомера и ослабить прижим (скользящий контакт) ползунка сверху. После этого можно аккуратно снять ползунок с оси.

4. Осмотреть контакты на ползунке. Они должны иметь полусферическую форму. Если в процессе износа они уже стали иметь форму усеченной полусферы, то я рекомендую заполировать острую кромку и постараться придать контактам форму похожую на изначальную полусферу.

5. Установить в обратной последовательности ползунок на место

6. Ослабить три винта крепящих плату с угольными дорожками. Двигая плату в пределах образовавшегося люфта найти такое положение, чтобы контакты ползунка скользили по новой (не царапанной) части дорожек, хотя бы в первой половине сектора. Затянуть винты крепления платы

7. Очистить от грязи, пыли и остатков герметика все внутренние полости расходомера

8. Протереть всю поверхность угольных дорожек, а так же все контакты несколькими спиртовыми тампонами.

9. Убедится в надежности контактов и проверить все параметры устройства. (см. параметры на странице: http://future.quarta.ru/icars/vw/digifant.html)

10. Поставить верхнюю крышку расходомера на прозрачный герметик.

ВНИМАНИЕ! Воизбежания неприятностей крайне не рекомендую регулировать пружину на большом зубчатом колесе, а так же вносить какие либо изменения в базовые настройки устройства

Заботливая Croma

Это самый большой, самый дорогой и самый необычный легковой автомобиль в модельной линейке Fiat. «Раскусить» его и оценить по достоинству наскоком, за пару дней, нельзя. На нем надо как следует поколесить по дорогам — сухим и слякотным, ровным и с выбоинами; налегке и с тяжелым багажом — чтобы до конца понять, на что он способен.

Источник: Автоизвестия