РЕГУЛИРОВКА БОКОВАЯ СДВИЖ НАЯ ДВЕРЬ

1 - РЕГУЛИРОВКА

Предварительно отрегулировать салазки, начиная с верхней части двери :

- толкнуть верхнюю салазку (3) на двери по направлению вниз

- 745 mm : средняя салазка (2) под несущим роликом

- 1410 mm : нижняя салазка (1) под несущим роликом

При необходимости отрегулировать положение несущих роликов по отношению к направляющим рельсам (они должны быть параллельны рельсам) .

ПРИМЕЧАНИЕ : салазки можно регулировать, не снимая двери .

ПРИМЕЧАНИЕ : нанести размеры на дорожки качения в рельсах (1) и (2) .

Не блокируя болт, воздействовать на :

- скоба (4)

- верхний центрующий элемент (5)

- нижний центрующий элемент (6)

Закрыть дверь .

Проверить зазоры :

- высота (A) = 6 mm

- зазор (B) = 7 mm

- зазор (C) = 5,6 mm

- зазор (D) = 6,5 mm

Выравнивание :

- Верхняя часть потолочной дуги = - 1 mm

- Для остальных частей = 0 mm

Затянуть :

- болт крепления центральной салазки (2) : 2 дН.м

- болт крепления нижней салазки (1) : 2 дН.м

- болт крепления верхней салазки (3) : 1 дН.м

- крепление скобы (4) : 0.6 дН.м

- болт крепления верхнего центрующего элемента (5) : 0.6 дН.м

- болт крепления нижнего центрующего элемента (6) : 0.6 дН.м