ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖ ДЕНИЯ И УДАЛЕНИЕ ИЗ НЕЕ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА

Установить на заливную горловину баллон для заливки охлаждающей жидкости (1) .

ВНИМАНИЕ : Убедиться, что сливные отверстия радиатора и рубашки охлаждения блока цилиндров закрыты .

ДВИГАТЕЛЯ DW8

Заполнить тормозной цилиндр до метки 0.5 1 .

Медленно начинайте заливать охлаждающую жидкость в систему охлаждения .

Когда начнет вытекать чистая тормозная жидкость без пузырьков воздуха, завернуть болт для прокачки (3) .

Запустить двигатель : Частота вращения двигателя 1500 об/мин .

Поддерживать эту частоту вращения до второго включения электровентилятора (Включение и выключение электровентиляторов системы охлаждения) .

Заглушить двигатель .

Снять баллон для заливки охлаждающей жидкости .

ДВИГАТЕЛЯ 1580SPI

ПРИМЕЧАНИЕ : Баллон для заливки охлаждающей жидкости должен быть заполнен полностью, чтобы обеспечить полную проливку системы отопления .

Медленно начинайте заливать охлаждающую жидкость в систему охлаждения .

Завернуть болты для прокачки (3) и (4), как только начнет вытекать тормозная жидкость без пузырьков воздуха .

Снять баллон для заливки охлаждающей жидкости .

Завернуть пробку расширительного бачка .

Повернуть до второго щелчка .

Запустить двигатель : Частота вращения двигателя от 1500 до 1800 об/мин .

Поддерживать эту частоту вращения до второго включения электровентилятора (Включение и выключение электровентиляторов системы охлаждения) .

Дать двигателю поработать на холостых оборотах несколько минут .

Заглушить двигатель .

Подождать около 10 минут .

Осторожно отвернуть пробку заливного отверстия .

При необходимости, довести уровень охлаждающей жидкости до максимальной отметки .

всех типах

Установить на место пробку (1) расширительного бачка .