СНЯТИЕ-УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

1 - СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ

| метка | Наименование | реферанс | реферанс |
| --- | --- | --- | --- |
| [1] | Приспособление для поддержки двигателя | (-).0181 | 8 202-T |
| [2] | стержень для центровки фрикционного диска сцепления | (-).0214 C | 5712-T |

2 - СНЯТИЕ

Замена сцепления осуществляется при отведенной в сторону коробке передач, находящейся в арке левого колеса .

Поднять и заблокировать автомобиль, вывесив передние колеса .

Отсоединить аккумуляторную батарею .

Открепить расширительный бачок и отвести его вправо, не отсоединяя патрубков .

Снять :

- воздушный фильтр

- грязезащитный щиток (левая сторона)

- Полуоси привода колес

- Отсоединить разъем фонарей заднего хода

Отсоединить привод спидометра .

ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Отсоединить Трубки высокого и низкого давления от распределительного клапана .

Открепить и высвободить Трубки высокого и низкого давления .

ВСЕХ ТИПАХ

Открепить и высвободить Электрожгуты в районе коробки передач .

Снять Болты крепления стартера Высвободить стартер, не отключая его .

Отсоединить :

- Трос привода механизма сцепления

- Тяги механизма переключения передач

АНТИБЛОКИРОВКА КОЛЕС

Снять опору (1) (Разъем колесного датчика) .

ВСЕХ ТИПАХ

Установить под двигатель специальную подставку с гидравлическим подъемником [1] .

Снять панели защиты картера сцепления .

Поддерживать коробку передач .

Снять опору (2) .

Отвернуть болты крепления картера сцепления к двигателю .

Отвести в сторону коробку передач .

ВНИМАНИЕ : будьте внимательными, чтобы не повредить тормозные трубки .

ПРИМЕЧАНИЕ : пометить положение механизма сцепления по отношению к маховику (в случае повторного использования механизма) .

Снять :

- болт крепления механизма

- механизм

Проверить визуально :

- отсутствие следов удара и трещин на поверхности маховика

- износ маховика

- состояние шестерни стартера

3 - УСТАНОВКА

Установить :

- Оправка для центровки ведомого диска [2]

- механизм

Действовать в последовательности, обратной действиям при установке .

Затянуть :

- болт крепления механизма 1.5 дН.м

- Коробка передач на двигателе 5.5 дН.м

- Кронштейн на коробке передач 5 дН.м

- Гайка на оси кронштейна коробки передач 8 дН.м

- Подушка на днище 2.5 дН.м

- Рычажно-тяговый передаточный механизм переключения передач 2 дН.м

- Крепление стартера 3.5 дН.м

- штуцера трубок гидроусилителя рулевого управления на распределительном клапане 3 дН.м

- Гайка полуоси - усилие затяжки 10 дНм +60°