2 - ДАВЛЕНИЕ МАСЛА

ВНИМАНИЕ : указанные значения относятся к двигателю, прошедшему обкатку, для температуры масла80 ° c .

| двигателя | XUD9A - XUD9TF | XUD11BTE | DW8 | XU10J2 - XU10J2TE | 1580 SPI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проверка 1 при 1000 об/минминимальное давление (бар) | 2.1 | 2.25 | 1.8 | 4.4 | 0.8 |
| проверка 2 при 2000 об/минминимальное давление (бар) | 4.1 | 3.15 | 3.7 | 4.8 | - |
| проверка 3 при 3000 об/минминимальное давление (бар) | - | - | 4.3 | - | - |
| проверка 4 при 4000 об/минминимальное давление (бар) | 5 | 5 | 4.5 | 5.2 | 3.4 |