|  | . 5. Предпусковой и последующий подогрев . Время предпускового и последующего подогрева определяется компьютером управления двигателем в зависимости от температуры охлаждающей жидкости, частоты вращения холостого хода и высоты над уровнем моря . . 5.1. Работа предпускового подогрева . -; -; Предпусковой подогрев. Температура охлаждающей жидкости двигателя; Время функционирования предпускового подогрева; Режим холостого хода; Высота превышает 1000 м; Высота превышает 1500 м; Высота превышает 2000 м. 80 °C; 0 секунда; 750 об/мин; 0 секунда; 0 секунда; 0 секунда. 20 °C; 0 секунда; 800 об/мин; 0,5 секунда; 2 секунд; 3 секунд. 0 °C; 0,5 секунда; 890 об/мин; 1 секунда; 5 секунд; 5 секунд. - 10 °C; 5 секунд; 950 об/мин; 5,5 секунд; 9,5 секунд; 9,5 секунд. - 20 °C; 5 секунд; 1050 об/мин; 5,5 секунд; 9,5 секунд; 9,5 секунд. - 25 °C; 10 секунд; 1075 об/мин; 10,5 секунд; 12,5 секунд; 12,5 секунд. - 30 °C; 15 секунд; 1100 об/мин; 15 секунд; 15 секунд; 15 секунд. . 5.2. Работа последующего подогрева . Последующий подогрев позволяет продлить работу свечей предпускового подогрева после окончания фазы запуска двигателя. Последующий подогрев позволяет снизить выбросы токсичных компонентов в первые минуты после запуска двигателя. Последующий подогрев сокращает выброс сизого дыма на высоте. . Температура охлаждающей жидкости двигателя; Время функционирования предпускового подогрева; Режим холостого хода; Последующий подогрев. 80 °C; 0 секунда; 750 об/мин; 0 секунда. 20 °C; 0 секунда; 800 об/мин; 0,5 секунда. 0 °C; 0,5 секунда; 890 об/мин; 180 секунд. - 10 °C; 5 секунд; 950 об/мин; 180 секунд. - 20 °C; 5 секунд; 1050 об/мин; 180 секунд. - 25 °C; 10 секунд; 1075 об/мин; 180 секунд. - 30 °C; 15 секунд; 1100 об/мин; 180 секунд. . Параметры, которые могут прервать последующий подогрев: - Температура двигателя не должна быть ниже 65 °C - Цикловая подача топлива выше 30 мм3 (от 1200 до 1500 об/мин) - Цикловая подача топлива выше 10 мм3 (2500 об/мин) - Цикловая подача топлива выше 5 мм3 (330 об/мин) - Частота вращения коленчатого вала двигателя более 3500 мин-1 - Напряжение батареи ниже 7,5 В |
| --- | --- |