B1EE06K1 - EXPERT ДВИГАТЕЛЯ DW8

КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВКА РАБОЧИЙ ЗАЗОР В КЛАПАННОМ МЕХАНИЗМЕ

Минимальное время охлаждения двигателя: 2 часов .

1 - СНЯТИЕ

Открепить и высвободить :

- Расширительный бачок (1)

Снять :

- Резонатор (2)

- Верхний воздухораспределительный блок (3) ; При помощи 6-гранного ключа с профилем 5 для задних болтов и с профилем 6 для передних

- Трубка (4) клапана системы рециркуляции отработавших газов

Отсоединить и отвести в сторону :

- Патрубок (5)

Снять :

- Верхняя крышка головки (6)

- Нижняя крышка головки (7)

2 - МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ

Рабочий зазор, мм :

- впускные клапаны: зазор 0,15

- выпускные клапаны: зазор 0,30

Допуск ± 0,07 .

|  | Цилиндр No4 в равновесном положении | Цилиндр No1 в равновесном положении |
| --- | --- | --- |
| проверить регулировку впускных клапанов | 1 - 2 | 4 - 3 |
| проверить регулировку выпускных клапанов | 1 - 3 | 4 - 2 |

Заметить величину измеренных зазоров .

3 - РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА КЛАПАНОВ

Если полученные величины зазоров (J) неправильны, приступить к снятию .

4 - СНЯТИЕ (ПРОДОЛЖ ЕНИЕ)

Снять :

- Распределительный вал

- Регулировочные шайбы (8)

- Толкатели (9)

5 - РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА КЛАПАНОВ (ПРОДОЛЖ ЕНИЕ)

Замерить толщину (E) регулировочных шайб (8) .

Определить толщину требующихся регулировочных шайб (8) на приведенном примере (см. столбец А или В) .

ВНИМАНИЕ : По завершении ремонтных работ на головке блока (напр., замена распредвала, толкателей, клапанов или притирки клапанов) установить регулировочные шайбы (8) толщиной (E) = 2,425 mm .

Для определения окончательной толщины регулировочных шайб см. пример в столбце С .

6 - ПРИМЕР

|  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочий зазор | 0,15 | 0,30 | 0,15 |
| Фактический зазор | 0,25 | 0,20 | 0,45 |
| Разность зазоров | + 0,10 | - 0,10 | + 0,30 |
| E | 2,35 | 2,725 | 2,425 |
| Требующаяся толщина регулировочных шайб | 2,450 | 2,625 | 2,725 |
| полученный зазор | 0,15 | 0,30 | 0,15 |

Установить подобранные по указанной методике шайбы (8), а затем толкатели (9) .

7 - УСТАНОВКА

Установить на место :

- Распределительный вал

8 - УСТАНОВКА (ПРОДОЛЖ ЕНИЕ)

Установить на место :

- Нижняя крышка головки (7)

ПРИМЕЧАНИЕ : Систематически заменять : уплотнительные прокладки .

Момент затяжки болтов 0,43 дНм .

Установить на место :

- Верхняя крышка головки (6)

ПРИМЕЧАНИЕ : Систематически заменять : уплотнительные прокладки .

Момент затяжки болтов 1 дНм .

Установить на место :

- Трубка (4) клапана системы рециркуляции отработавших газов

Крепление трубки клапана системы рециркуляции отработавших газов к выпускному коллектору : 1,5 дН.м .

Установить на место :

- Верхний воздухораспределительный блок (3)

Крепление верхнего воздухораспределительного блока к нижнему : 0,8 дН.м .

Крепление верхнего воздухораспределительного блока к головке блока : 1,75 дН.м .

Продолжить операции по установке в порядке, обратном порядку снятия .