- Интерфейс Wired Remote для головных устройств Pioneer и Sony - справочная информация

- Назначение контактов разъёма MiniJack

- Sleeve - общий.

- Ring - "шифт". При замыкании на общий включается вызов дополнительных команд.

- Tip - основной вход.

- Принцип работы

Управление головным устройством (ГУ) по интерфейсу Wired Remote производится посредством изменения сопротивления между контактами Sleeve и Tip. Если замкнуть контакты Sleeve и Ring, реализуется функция "шифт", когда кнопки управления исполняют дополнительные команды.

- Сопоставление команд и номиналов сопротивлений

- 0 Ом - Выключение (применимо не для всех моделей)

- 1,27 ± 0,87 кОм - выбор источника по кругу, длительное нажатие - выкл. звука (MUTE).

- 3,19 ± 0,89 кОм - снижение громкости (ATT) и обратно.

- 6,6 ± ???? кОм - информация о песне (Display) (применимо не для всех моделей)

- 7,57 ± 1,07 кОм - сканирование частотного диапазона вперед (длительно - поиск станций) (в режиме радио) или выбор следующего трека (в режиме CD/MP3) || при нажатом шифте - переход по пресетам вверх (в режиме радио) или перелистывание папки вперёд (в режиме CD/MP3).

- 10,7 ± 2,12 кОм - сканирование частотного диапазона назад (длительно - поиск станций) (в режиме радио) или выбор предыдущего трека (в режиме CD/MP3) || при нажатом шифте - переход по пресетам вниз (в режиме радио) или перелистывание папки назад (в режиме CD/MP3).

- 15,4 ± 2,26 кОм - громкость увеличить.

- 23,2 ± 5,75 кОм - громкость уменьшить.

- 33,6 ± ???? кОм - Select (применимо не для всех моделей)

- 59,7 ± 24,1 кОм - переход по пресетам (по последним прослушанным из каждого диапазона 1-2-3).

- Варианты схем

Варианты реализации схем с кнопкой ШИФТ и без неё: