Установка дополнительных реле для более мощных ламп ближнего и дальнего света чем штатные на Фиат Крому без вмешательства в существующую электросхему автомобиля (цены комплектующих киевские по состоянию на 13.03.13).

Купить:

1) Провод сечением 2,5 мм. (можно и тоньше, но чего мелочиться для себя любимого и своей любимой машины, ведь такой запас вполне оправдан неограниченными возможностями по мощности подключаемых ламп). Синий (дальний свет), желтый (ближний свет) – по 2,5 м. Красный (подача +) - 0,5 м. Черный (масса) – 1,5 м. Всего 7 м. по 5 грн. = 35 грн.

2) Реле со встроенными гнездами для предохранителей – 2 шт. по 25 грн. = 50 грн.

3) Гнезда для реле (соединяющиеся между собой и с ушками для крепления к кузову авто) – 2 шт. по 10 грн. = 20 грн.

4)  Гнезда для подключения ламп – 2 шт. по 10 грн. = 20 грн.

5) Наконечники латунные для подключения проводов под болты (для массы М8, для «+» М6) – 2 шт. по 0,5 грн. = 1 грн.

6) Наконечники латунные (папы) для подключения управляющих проводов к существующему гнезду лампы левой фары – 2 шт. по 0,5 грн. = 1 грн.

7) Наконечники латунные (мамы) для подключения реле – 8 шт., для подключения ламп – 6 шт., по 0,5 грн. = 7 грн.

8) Пыльник для защиты от грязи и влаги соединения управляющих проводов и существующего гнезда лампы – 8 грн.

9) Планки латунные для переделки существующих клемников массы – 2 шт. по 10 грн. = 20 грн. (Процедура переделки не обязательна, но желательна, если есть желание улучшить контакт всех, в том числе уже существующих, проводов массы с кузовом).

10) Изолента черная – 7 грн.

11) Пластиковые хомутки 100 мм., упаковка 100 шт. (понадобится штук 10, но запас за такие деньги как известно …) – 10 грн.

Итого цена вопроса: 179 грн.

Сборка:

Устанавливаем гнезда реле на кузов автомобиля с помощью 2 саморезов. Для этого сверлим 2 отверстия под саморезы, крепим гнезда реле.

От места установки гнезд реле отмеряем длины проводов вдоль существующих жгутов электропроводки (к которым в последствии прикрепим нашу проводку пластиковыми хомутками):

- до подключения к массе (ближайшее удобное место - за аккумулятором) – черный провод – на него впоследствии крепим наконечник под болт М8.

- до подключения к плюсу (в моем случае (дизельный двигатель) ближайшее удобное место - питающий провод реле свечей накала) – красный провод, на него впоследствии крепим наконечник под болт М6.

- до гнезда подключения лампы левой фары (предварительно гнездо отключить от фары и направить вдоль жгута электропроводки в сторону места крепления реле) синий и желтый провода, на которые впоследствии крепим наконечники (папы) для подключения к существующему гнезду лампы левой фары.

- до лампы левой фары – синий и желтый провода.

От лампы левой фары отмеряем длину проводов:

- до места подключения проводов массы (внизу в 10 см от нижнего края фары) – черный провод, один конец которого впоследствии можно залудить (если будете переделывать колодку массы по моей схеме) или закрепить на нем наконечник под болт М8.

- до лампы правой фары – синий и желтый провода – длину замерять вдоль  существующего жгута электропроводки.

От лампы правой фары отмерять длину провода массы по принципу, описанному для левой фары.

После того как провода отмеряны, снять гнезда реле, произвести в удобном светлом и теплом месте, желательно с применением паяльника, подключения к гнездам реле и купленным гнездам ламп фар.

1 способ – приматываем провода к торчащим из гнезд обрезкам проводов и изолируем места соединений с помощью изоленты или термоусадки. Способ быстрый и простой, но для «себя любимого и своей любимой машины» - крайне не эстетичный.

2 способ – вынимаем торчащие из гнезд провода, отсоединяем от них наконечники (мамы) и присоединяем их к отмерянным проводам. Способ бесплатный – не нужно покупать новые наконечники, но трудозатратный – снимать наконечники с обрезков проводов довольно утомительно. Я снимал, потому что забыл купить на рынке новые наконечники, ехать на рынок не хотелось, а настрой собрать схему именно в тот день был нешуточный.

3 способ – подключения производим к новым наконечникам. Самый быстрый,  удобный и эстетичный способ. Учитывая, что понадобится всего 14 наконечников (мам), цена вопроса 14х0,5= 7 грн.

Когда подключения к гнездам произведены, к свободным концам проводов прикреплены наконечники как указано в разделе замеров длины проводов, обматываем провода черной изолентой в жгуты. При этом жгут от гнезда лампы левой фары отводим вправо и загибаем вниз через 4-5 см. для удобства в дальнейшем соединять гнездо с лампой. Жгут гнезда правой фары выводим влево и так же загибаем вниз.

Замена клемников массы:

Клемники находятся ниже каждой фары примерно на 10 см.

Отключаем от старого клемника провода (снимаем мамы с клемников –на мамы нужно нажимать с двух сторон –там защелка, при этом снимаются легко) и откусываем бокорезами мамы от проводов так, чтоб на проводах остались части мам, в которых зажаты концы проводов.

Откручиваем болт головкой на 13, который крепит клемник к кузову.

Снимаем клемник и загибаем клеммы молотком.

Сверлим отверстие под крепежный болтик.

Зачищаем противоположную от загнутых клемм сторону мелкой наждачкой.

Прикручиваем латунную планку.

Ставим полученную конструкцию на газовую комфорку и нагреваем до температуры плавления олова. Запаиваем стыки латунной планки и клемника оловом.

Прикручиваем клемник к кузову авто и крепим провода в отверстиях латунной планки.