B2CG0MA1 - EXPERT КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ ML5T

СНЯТИЕ-УСТАНОВКА КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ

1 - СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ

| метка | Наименование | реферанс | реферанс |
| --- | --- | --- | --- |
| [1] | Приспособление для поддержки двигателя | (-).0181 | 8 202-T |

2 - СНЯТИЕ

Коробка передач снимается через переднюю часть автомобиля .

Отсоединить аккумуляторную батарею .

Слить :

- Система охлаждения

- Коробка передач

Снять :

- Переднее оборудование (1)

- Блок радиатора с теплообменником

- шрусы

КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА

Систему охлаждения вскрывать не следует .

Отсоединить :

- конденсатор

- Отражающие экраны

- компрессор кондиционера воздуха

Принять меры по защите кузова .

Высвободить весь узел с левой стороны автомобиля :

- конденсатор

- компрессор кондиционера воздуха

ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ : Систему гидроусилителя рулевого управления вскрывать не следует .

Снять ремень привода навесного оборудования .

Отсоединить :

- Насос гидроусилителя рулевого управления

- Бачок усилителя рулевого управления

Принять меры по защите кузова .

Отсоединить, разъединить и отвести в сторону жгуты электропроводки, сочленения и гибкий трос привода сцепления, прилегающие к коробке передач .

АНТИБЛОКИРОВКА КОЛЕС

Снять компьютер .

всех типах

Отсоединить :

- Привод спидометра

- хомут, удерживающий выхлопную трубу

- кислородный датчик

- трос привода сцепления

Снять :

- воздушный фильтр

- Воздушные патрубки турбокомпрессора

Снять кронштейн рычажно-тягового передаточного механизма переключения передач и отвести его в сторону .

Установить под двигатель специальную подставку с гидравлическим подъемником [1] .

Подпереть силовой агрегат .

Снять :

- Защита картера сцепления

- Нижние болты крепления картера к блоку

- Болты крепления стартера, отвести его в сторону, не отключая его

Снять :

- Кронштейн коробки передач (2)

Закрепить коробку передач на стенде .

Отвернуть верхние болты крепления картера к блоку .

Вывести коробку через переднюю часть .

ВНИМАНИЕ : Следить за тем, чтобы не повредить трубопроводы тормозной системы .

3 - УСТАНОВКА

Действовать в последовательности, обратной действиям при установке .