1116 cc and 1301 cc engine

Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Four cylinder in-line, liquid cooled single overhead camshaft.

Transversely mounted with end-on transmission

General 1116 cc 1301 cc

Bore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.0 mm (3.15 in) 86.4 mm (3.40 in)

Stroke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.5 mm (2.19 in) 55.5 mm (2.19 in)

Displacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1116 cc (68.08 cu in) 1301 cc (79.36 cu in)

Compression ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 : 1 9.1 : 1

Maximum power (DIN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.5 kW (55 bhp) at 5600 rev/min 50 kW (68 bhp) at 5700 rev/min

Maximum torque (DIN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.3 Nm (64 lbf ft) at 100 Nm (74 lbf ft)

2900 rev/min at 2900 rev/min

Compression pressure (bore wear test) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.35 to 11.73 bar (150 to 170 lbf/in2)

Pressure difference between cylinders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.96 bar (14 lbf/ in2)

Firing order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 3 - 4 - 2 (No. 1 at crankshaft pulley end)

Pistons and piston rings

Piston diameter - 1116 cc:

Grade A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.940 to 79.950 mm (3.1496 to 3.1500 in)

Grade C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.960 to 79.970 mm (3.1504 to 3.1508 in)

Grade E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.980 to 79.990 mm (3.1512 to 3.1516 in)

Piston diameter - 1301 cc:

Grade A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.320 to 86.330 mm (3.4010 to 3.4014 in)

Grade C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.340 to 86.350 mm (3.4018 to 3.4022 in)

Grade E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.360 to 86.370 mm (3.4025 to 3.4030 in)

Oversizes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2, 0.4, 0.6 mm (0.008, 0.016, 0.023 in)

Piston clearance in cylinder bore:

1116 cc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.050 to 0.070 mm (0.0020 to 0.0027 in)

1301 cc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.070 to 0.090 mm (0.0027 to 0.0035 in)

Piston ring groove width - 1116 cc:

Top . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.535 to 1.555 mm (0.1442 to 0.1461 in)

Second . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.015 to 2.035 mm (0.0794 to 0.0802 in)

Bottom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.957 to 3.977 mm (0.1559 to 0.1567 in)

Piston ring groove width - 1301 cc:

Top . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.535 to 1.555 mm (0.0605 to 0.0613 in)

Second . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.030 to 2.050 mm (0.0800 to 0.0808 in)

Bottom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.967 to 3.987 mm (0.1563 to 0.1571 in)

Piston ring thickness:

Top . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.478 to 1.490 mm (0.0582 to 0.0587 in)

Second . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.978 to 1.990 mm (0.0779 to 0.0784 in)

Bottom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.925 to 3.937 mm (0.1546 to 0.1551 in)

Oversizes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2, 0.4, 0.6 mm (0.008, 0.016, 0.023 in)

Piston ring groove clearance - 1116 cc:

Top . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.045 to 0.077 mm (0.0018 to 0.0030 in)

Second . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.025 to 0.057 mm (0.0010 to 0.0022 in)

Bottom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.020 to 0.052 mm (0.0008 to 0.0020 in)

Piston ring groove clearance - 1301 cc:

Top . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.045 to 0.077 mm (0.0018 to 0.0030 in)

Second . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.040 to 0.072 mm (0.0016 to 0.0028 in)

Bottom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.030 to 0.062 mm (0.0012 to 0.0024 in)

Piston ring end gap - 1116 cc:

Top . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.30 to 0.45 mm (0.0012 to 0.0018 in)

Second . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.20 to 0.35 mm (0.008 to 0.014 in)

Bottom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.20 to 0.35 mm (0.008 to 0.014 in)

Piston ring end gap - 1301 cc:

Top . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.30 to 0.45 mm (0.012 to 0.016 in)

Second . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.30 to 0.50 mm (0.012 to 0.020 in)

Bottom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 to 0.40 mm (0.010 to 0.016 in)

Gudgeon pin diameter - 1116 cc:

Grade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.970 to 21.974 mm (0.8656 to 0.8658 in)

Grade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.974 to 21.978 mm (0.8658 to 0.8659 in)

Grade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.978 to 21.982 mm (0.8659 to 0.8661in)

Gudgeon pin diameter - 1301 cc:

Grade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.991 to 21.994 mm (0.8664 to 0.8666 in)

Grade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.994 to 21.997 mm (0.8666 to 0.8667 in)

Oversize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2 mm (0.008 in)

Crankshaft

Journal diameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.785 to 50.805 mm (1.9994 to 2.0002 in)

Standard main bearing shell thickness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.825 to 1.831 mm (0.0719 to 0.0721 in)

Undersizes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.254, 0.508, 0.762, 1.016 mm (0.010. 0.020, 0.030, 0.040 in)

Crankshaft endfloat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.06 to 0.26 mm (0.0024 to 0.0102 in)

Crankpin diameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.498 to 45.518 mm (1.7926 to 1.7934 in)

Standard big-end shell bearing thickness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.531 to 1.538 mm (0.0603 to 0.0606 in)

Undersizes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.254, 0.508, 0.762, 1.016 mm (0.010, 0.020, 0.030, 0.040 in)

Camshaft

Number of bearings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Diameter of camshaft journals:

No. 1 (timing end) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.944 to 29.960 mm (1.1798 to 1.1804 in)

No. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.935 to 47.950 mm (1.8886 to 1.8892 in)

No. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.135 to 48.150 mm (1.8965 to 1.8971 in)

No. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.335 to 48.350 mm (1.9044 to 1.9050 in)

No. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.535 to 48.550 mm (1.9122 to 1.9129 in)

Cam lift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.8 mm (0.3467 in)

Camshaft bearing diameters in carrier:

No. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.990 to 30.014 mm (1.1816 to 1.1825 in)

No. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.980 to 48.005 mm (1.8904 to 1.8913 in)

No. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.180 to 48.205 mm (1.8982 to 1.8992 in)

No. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.380 to 48.405 mm (1.9062 to 1.9072 in)

No. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.580 to 48.605 mm (1.9141 to 1.9150 in)

Outside diameter of cam follower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.975 to 36.995 mm (1.4568 to 1.4576 in)

Cam follower running clearance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.005 to 0.050 mm (0.0002 to 0.0020 in)

Lubrication system

Oil pump type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gear driven from auxiliary shaft

Tooth tip to body clearance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.110 to 0.180 mm (0.0043 to 0.0071 in)

Gear endfloat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.020 to 0.105 mm (0.0008 to 0.0041 in)

Oil pressure at normal operating temperature and average road/

engine speed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.43 to 4.9 bar (50 to 71 lbf/in2)

Oil capacity (with filter change) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.05 litre (7.1 pint)

Oil type/specification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Multigrade engine oil, viscosity SAE 15W/40

Oil filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champion C106

Cylinder head and valves

Head material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Light alloy

Maximum distortion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.05 mm (0.002 in)

Valve guide bore in head . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.950 to 13.977 mm (0.5496 to 0.5507 in)

Valve guide outside diameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.040 to 14.058 mm (0.5532 to 0.5539 in)

Valve guide oversizes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.05, 0.10, 0.25 mm (0.002, 0.004, 0.010 in)

Inside diameter of valve guide (reamed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.022 to 8.040 mm (0.3161 to 0.3168 in)

Valve guide fit in cylinder head (interference) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.063 to 0.108 mm (0.0025 to 0.0043 in)

Valve stem diameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.974 to 7.992 mm (0.3142 to 0.3149 in)

Maximum clearance (valve stem to guide) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.030 to 0.066 mm (0.0012 to 0.0026 in)

Valve face angle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45. 25’ to 45. 35’

Valve seat angle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44. 55’ to 45. 05’

Valve head diameter:

Inlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.850 to 36.150 mm (1.4125 to 1.4243 in)

Exhaust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.850 to 31.450 mm (1.2155 to 1.2391 in)

Contact band (valve to seat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 to 1.5 mm (0.0512 to 0.0591 in)

Valve clearance:

Inlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.40 mm (0.0158 in)

Exhaust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.50 mm (0.0197 in)

For timing check . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.80 mm (0.0315 in)

Valve clearance adjusting shim thicknesses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.25 to 4.70 mm (0.128 to 0.185 in), in increments of 0.05 mm

(0.002 in)

Valve timing:

Inlet valve:

Opens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. BTDC

Closes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35. ABDC

Exhaust valve:

Opens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37. BBDC

Closes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. ATDC