| Выход из меню Последняя функция, завершающая цикл настроек, приведенных на начальной странице меню. Нажав кратко на клавишу MENU ESC, на дисплей выводится снова стандартная страница без введения в память. Нажав на клавишу – дисплей возвращается к первому параметру меню (Beep Velocità) (Ограничение скорости). | МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР Общие сведения Функция маршрутный компьютер позволяет вывести на дисплей с ключом в положении MAR, величины, относящиеся к эксплуатации автомобиля, информацию о поездке. Эта функция подразделяется на две части: “Trip А” и “Trip B” отражающие всю поездку в целом, независимо друг от друга. Значения показателей обеих функций могут быть обнулены (Reset – начало новой поездки). “Trip A” обеспечивает вывод на дисплей следующих параметров: - запас хода - пройденное расстояние - средний расход топлива - мгновенный расход топлива - время в пути (время движения). | “ Trip B ”, в наличии только на многофункциональном дисплее, обеспечивает вывод на дисплей следующие параметры: - пройденное расстояние В - средний расход топлива В - средняя скорость В - время в пути В (время движения). Примечание: функция “Trip B“ может быть отключена (см. параграф активация функции TRIP B). Параметры запас хода и мгновенный расход топлива не обнуляются. ОТОБРАЖАЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ Запас хода указывает, сколько километров могут быть пройдены с топливом, которое есть в баке, при условии продолжения пути сохранения тех же условий вождения. На дисплее будет высвечиваться “ ----“ в следующих случаях: - значение запаса хода менее чем на 50 км (или 30 миль). - в случае остановки автомобиля с не выключенным двигателем на длительное время ## Пройденный путь отображает пройденные километры с начала нового путешествия. |
| --- | --- | --- |

| ## Средний расход топлива ## это средний расход топлива с начала нового путешествия. ## Мгновенный расход топлива это величина указывает потребление топлива, которая постоянно обновляется. В случае остановки автомобиля с включенным двигателем, на дисплее высвечивается “ ----“. ## Средняя скорость ## средняя скорость пути автомобиля в соответствии с общим количеством времени пройденного с начала нового путешествия. ## Время в пути ## время, пройденное с начала нового путешествия. ## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При отсутствии информации, все параметры Маршрутного компьютера отображаются на дисплее “ ----“ вместо величины. Когда возобновляется обычное функционирование, подсчет различных величин возобновляется, без обнуления ни величин отображенных до неисправности, ни началом нового путешествия | Рис.23 | - Автоматически – когда пройденное расстояние достигает значение 3999,9 км или когда время в пути достигает значения в 99:59 (99 часов и 59 минут); - После каждого разъединения и соединения батареи. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если выполнить операцию обнуления в то время, когда на дисплее выведена страница функции “Trip А”, будут обнулены значения также и для функции. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если выполнить операцию обнуления в то время, когда на дисплее выведена страница функции “Trip B”, будут обнулены значения только для этой функции. Процедура обнуления маршрутного компьютера (начало поездки) С ключом зажигания в положении MAR, и выполните операцию обнуления, нажатием и удерживайте нажатой клавиши TRIP более чем на 2 секунды Выход из функции TRIP Для того, чтобы выйти из функции TRIP: нажмите и удерживайте нажатой клавишу MENU ESC более чем на 2 секунды. |
| --- | --- | --- |
|  | Клавиши управления TRIP рис. 23 Клавиша TRIP, расположенная на правом рычаге позволяет с ключом зажигания в положении MAR, пролистать отображения ранее описанных параметров, а также их обнулить перед началом новой поездки: – кратким нажатием чтобы пролистать страницы различных величин. – продолжительное нажатие для обнуления информации в маршрутном компьютере (reset) (перезагрузка) перед началом новой поездки. ## Новое путешествие ## начинается после обнуления: ## вручную – выполняется пользователем, нажатием соответствующей клавиши |  |