| B1HGMLP0 | СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : СВЕЧИ ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА |
| --- | --- |

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ.

1. Снятие

ВНИМАНИЕ : После выключения зажигания подождите 15 минут, прежде чем отключать аккумуляторную батарею (чтобы гарантировать запоминание результатов «обучения» различных компьютеров).

Отсоединить аккумуляторную батарею .

Снимите :

- Коллектор подачи воздуха в салон

- Декоративную крышку двигателя

| Рисунок : B1BPSRKD |  |
| --- | --- |

Отсоедините разъем  (в "a").

Снять блок воздушного фильтра  (1).

| Рисунок : B1BP3NED |  |
| --- | --- |

Отсоедините разъем  (в "b").

Снимите :

- Труба (2)

- Трубку рециркуляции отработавших газов (3)

| Рисунок : B1BP3NFD |  |
| --- | --- |

Отсоедините разъем  (в "c").

Снять болты крепления (4).

Отодвиньте электромагнитного клапан регулирования давления наддува (5).

Снимите :

- Гайку (6)

- Тепловой экран (7)

| Рисунок : B1BP3NGD |  |
| --- | --- |

Снимите :

- болтов (9)

- Гайки (11)

- Гайку (10)

Ослабить болт (8).

| Рисунок : B1BP3NHD |  |
| --- | --- |

Отведите в сторону электроклапан рециркуляции отработавших газов и теплообменник (12).

Снять 4 гаек (15).

Отсоедините провода питания (13).

Снять свечи подогрева (14).

2. Установка

Установите :

- Свечи предпускового подогрева (14) ; Затяжка моментом 1 ± 1 2 дН.м

- Провода питания (13) на свечи предпускового подогрева (14)

- 4 крепежных гаек (15)

- Узел в сборе электромагнитного клапана рециркуляции отработавших газов и теплообменника (12)

- болтов (9) ; Затяните моментом 0,8 ± 0,1 дН.м

- Гайку (10) ; Затяните моментом 3 ± 0,3 дН.м

- Гайки (11) ; Затяните моментом 0,7 ± 0,1 дН.м

Затяните болты моментом от (8) до 0,6 ± 0,1 дН.м.

Установите :

- Тепловой экран (7)

- Гайку (6) ; Затяните моментом 1,4 ± 0,1 дН.м

- Электроклапан регулировки давления наддува (5)

- болтов крепления (4) ; Затяните моментом 0,5 ± 0,1 дН.м

Заново подсоедините разъем  (в "c").

Установите :

- Трубку рециркуляции отработавших газов (3)

- Труба (2)

Заново подсоедините разъем  (в "b").

Установите блок воздушного фильтра (1).

Заново подсоедините разъем  (в "a").

Установите :

- Декоративную крышку двигателя

- Коллектор подачи воздуха в салон

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.