2.4. дисковых тормоза (с каждой стороны)

| Рисунок : B3FG22HD |  |
| --- | --- |

Отделить наконечник троса (14) от тормозной скобы .

Снять хомут (16).

ВНИМАНИЕ : В случае необходимости, удалить прокладку (15) рычага тормозного суппорта (с каждой стороны).

Отсоединить трос стояночного тормоза от направляющих .

Снять вторичный трос стояночного тормоза .

2.5. Барабанный тормозной механизм (с каждой стороны)

Снять задний тормозной барабан  .

| Рисунок : B3FG23JD |  |
| --- | --- |

Вытащить наконечник троса (14) из кронштейна.

Отсоединить трос стояночного тормоза от направляющих .

Снять вторичный трос стояночного тормоза .

3. Установка вторичного троса стояночного тормоза

3.1. Барабанный тормозной механизм (с каждой стороны)

Установить вторичный трос стояночного тормоза .

Закрепить трос стояночного тормоза в его направляющих .

Вставить наконечник троса (14) в свой кронштейн.

Установите задний тормозной барабан  .

3.2. дисковых тормоза (с каждой стороны)

Установить вторичный трос стояночного тормоза .

Закрепить трос стояночного тормоза в его направляющих .

Установить кольцо (16).

Закрепить наконечник троса (14) на тормозной скобе .

3.3. Правый вторичный трос стояночного тормоза

Зафиксировать правый вторичный трос стояночного тормоза (13) в опоре (11) и защелкнуть (в "h").

Проверить запирание вторичного троса стояночного тормоза (13) в опоре (11).

Установить наконечник троса (12) в его колпак (6).

3.4. Левый вторичный трос стояночного тормоза

Зафиксировать левый вторичный трос стояночного тормоза (10) в опоре (11) и защелкнуть (в "g").

Проверить запирание вторичного троса стояночного тормоза (10) в опоре (11).

Установить наконечник троса (8) в крепление (7).

Установить наконечник троса (5) в его колпак (6).

3.5. Общие операции

Выполнить уплотнение вторичных тросов стояночного тормоза .

4. Установка первичного троса стояночного тормоза в сборе

4.1. Под автомобилем

Установить первичный трос стояночного тормоза в сборе.

| Рисунок : B3FG22ID |  |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ : Установить трос стояночного тормоза (1) перед крючком (17), чтобы исключить контакт с экраном тепловой защиты от впускной системы.

Закрепить трос стояночного тормоза (1) (в "d, e, f").

Закрепить наконечник троса (9) на рычаге стояночного тормоза .

Вставьте :

- Наконечник троса (8) в разделитель (7)

- Наконечник троса (5) в обойме (6)

Установите :

- Защитный чехол (4)

- болт (3)

4.2. Уплотнение тросов стояночного тормоза

ВНИМАНИЕ : Для уплотнения тросов стояночного тормоза убедиться, что подкладка (15) рычага суппорта извлечена (с каждой стороны).

Поверните :

- Кольцо (2) до конца против часовой стрелки для отпирания троса стояночного тормоза (1)

- Кольцо (2) до конца по часовой стрелке для запирания троса стояночного тормоза (1)

Потянуть за рыычаг стояночного тормоза не менее десяти раз.

Установите рычаг стояночного тормоза в отпущенное положение.

Поверните :

- Кольцо (2) до конца против часовой стрелки для отпирания троса стояночного тормоза (1)

- Кольцо (2) до конца по часовой стрелке для запирания троса стояночного тормоза (1)

| Рисунок : B3FG22JD |  |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ : Желтая метка "j" должна быть видна и отделена от кольца .

Трос стояночного тормоза (1) заперт.

4.3. Проверка уплотнения тросов стояночного тормоза

Приподнимите автомобиль с вывешенными колесами.

Установите рычаг стояночного тормоза в отпущенное положение ; Убедитесь, что колеса можно легко повернуть вручную.

Убедиться что колодки начинают тереться начиная с первого щелчка рычага стояночного тормоза.

Проверить включение визуального сигнализатора стояночного тормоза с первого щелчка общего хода рычага стояночного тормоза .

Убедиться, что колеса блокируются, начиная с четвертого щелчка.

Опустите автомобиль на землю.