1. Снятие

ВНИМАНИЕ : После выключения зажигания подождите 15 минут, прежде чем отключать аккумуляторную батарею (чтобы гарантировать запоминание результатов «обучения» различных компьютеров).

Отсоединить аккумуляторную батарею .

Снять :

- Декоративную крышку двигателя

- Защитный щиток под двигателем

Защитите радиатор системы охлаждения ; При помощи картона.

| Рисунок : d1bp018d |  |
| --- | --- |

Снять гаек (2), (3).

Отодвиньте кабели (1) стартера.

| Рисунок : d1bp019d |  |
| --- | --- |

Отвернуть болт (4).

Поддерживайте стартер (6) ; Ослабить болт (5).

Снять :

- Болт (5) (Болт слишком длинный)

- Стартер (6)

2. Установка

Защитить радиатор ; При помощи картона.

| Рисунок : d1bp019d |  |
| --- | --- |

Расположите болт (5) на его месте на коробке передач.

Поместите стартер (6) вплотную к его месту на коробке передач.

Поднести болт (5) (Болт слишком длинный).

Поддерживайте стартер (6) ; Установить на место болты (4).

Затяните :

- Болт ( 5) моментом 3,5 ± 0,5 дН.м

- болтов (4) моментом 3,5 ± 0,5 дН.м

| Рисунок : d1bp018d |  |
| --- | --- |

Установите электрические кабели (1).

Установите :

- Гайку (3) ; Затяните моментом 1 ± 0,1 дН.м

- Гайку (2) ; Затяните моментом 0,5 дН.м

Снимите защиту радиатора системы охлаждения .

Установите :

- Защитный щиток под двигателем

- Декоративную крышку двигателя

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.