ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ.

1. Снятие

ВНИМАНИЕ : После выключения зажигания подождите 15 минут, прежде чем отключать аккумуляторную батарею (чтобы гарантировать запоминание результатов «обучения» различных компьютеров).

Отсоединить аккумуляторную батарею .

Установите двигатель на подъемник.

Снять защиту двигателя .

| Рисунок : b1bpsr5d |  |
| --- | --- |

Снять :

- Болт (1)

- Воздушный коллектор (2)

| Рисунок : b1bpsr6d |  |
| --- | --- |

Снимите болт (3).

| Рисунок : d1bp01cd |  |
| --- | --- |

Снимите гайки (5) и (6).

Ослабить гайку (4) (при необходимости).

Отвести электрический жгут стартера .

Снять :

- 2 болт (8)

- Стартер (7)

Отодвиньте опору жгута проводов (9).

2. Установка

| Рисунок : d1bp01dd |  |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ : Проверьте наличие установочного штифта (в "a").

Установите :

- Стартер (7)

- Опору жгута проводов (9)

- 2 болт (8) ; Затяните моментом 2 ± 0,3 дН.м

- Электрический жгут стартера

- Гайку (5) ; Затяните моментом 1 ± 0,2 дН.м

- Гайку (6) ; Затяните моментом 0,5 ± 0,1 дН.м

- Гайку (4)

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

Затяните болты моментом от (8) до 2 ± 0,3 дН.м.

Установить защитный щиток под двигателем .

ВНИМАНИЕ : Выполните операции, которые необходимо выполнить после снятия аккумуляторной батареи .

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ .

1. Снятие

Установите двигатель на подъемник.

Отсоединить аккумуляторную батарею .

| Рисунок : b1bg2vsd |  |
| --- | --- |

Снять :

- Воздушный коллектор (1)

- Защитный щиток под двигателем

| Рисунок : b1bg2vtd |  |
| --- | --- |

Снимите болт (5) (через верхнюю часть автомобиля).

В зависимости от типа двигателя и комплектации автомобиля :

- Отстегнуть фиксаторы (3), (4)

- Снять шумоизолирующий экран (2) (в "a", "b") (Через верх)

| Рисунок : d1bg06nd |  |
| --- | --- |

Отсоединить : Датчик уровня и температуры моторного масла  (при необходимости).

Снять гаек (7), (8).

Отвести электрический жгут стартера (9).

Снять :

- 2 болт (6)

- Стартер (9)

2. Установка

ВНИМАНИЕ : Соблюдайте требуемые моменты затяжки.

| Рисунок : d1bg06od |  |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ : Проверьте наличие установочного штифта  (в "c").

Установите :

- Стартер (9)

- 2 болт (6)

- Болт (5)

- Электрический жгут стартера (9)

- Гайки (7), (8)

Подсоединить : Датчик уровня и температуры моторного масла  (при необходимости).

В зависимости от типа двигателя и комплектации автомобиля :

- Установить шумоизолирующий экран (2) (в "a", "b")

- Закрепить фиксаторы (3), (4)

Установите :

- Защитный щиток под двигателем

- Воздушный коллектор (1)

- Автомобиль на его колеса

ВНИМАНИЕ : Выполните операции, которые необходимо выполнить после снятия аккумуляторной батареи.

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.