1. Специальное оборудование

Метка  Описание Номер (реферанс)  Номер (реферанс)

[1] регулировочные кольца (-).0809-D 8204-T.D

2. Регулировка

Установить автомобиль на эталонную высоту  :

Передний (H1)

Задний (H2)

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Запрещается изменять положение гайки ( 1) ; Заводская регулировка привода регулятора давления, с возможностью его дополнительной регулировки при помощи приспособления [1].

Отвернуть гайку с буртиком ( 2).

Установите приспособление [1].

в A : Синяя прокладка толщиной 16 мм.

в B : Зеленая прокладка толщиной 16 мм.

Отрегулировать положение гайки ( 3) так, чтобы нижняя прокладка [1] проходила в B свободно и без зазора, не отклоняя при этом рычаг (4) книзу.

Затянуть контргайку ( 5), не изменяя регулировки.

Снять приспособление [1].

Удерживать резьбовую тягу (/) ( в C).

Затянуть гайку с буртиком ( 2) на гайке (3).