|  | Разборка-сборка : Передняя дверь |
| --- | --- |

1. Рекомендуемое оборудование

| Рисунок : e5ap30wd |  |
| --- | --- |

[1] Приспособление для снятия обшивки (-).1350-ZZ.

2. Предварительные операции

Выполните следующие операции :

- Выньте ключ из замка зажигания

- Подождите не менее 3 минут, прежде чем отключать аккумуляторную батарею

- Отключите отрицательную клемму аккумуляторной батареи

3. Разборка

Откройте дверь.

3.1. Узел выключателя стеклоподъемника

| Рисунок : c4cp2g6d |  |
| --- | --- |

Отсоедините выключатель электрического стеклоподъемника (1) (как показано " a ") ; С помощью приспособления [1].

Частично отсоединить управление электрического стеклоподъемника (1).

| Рисунок : c4cp2g7d |  |
| --- | --- |

Отсоединить разъем (в "b").

Снимите привод электрического стеклоподъемника (1).

3.2. Панель отделки двери

| Рисунок : c4cp2g8d |  |
| --- | --- |

Отсоедините крепления накладки ручки (2) (в "c") ; С помощью приспособления [1].

Снимите накладку ручки ( 2).

| Рисунок : c4cp2g9d |  |
| --- | --- |

Отсоединить внутреннюю накладку (3) (в "d").

Снять нутреннюю накладку (3).

| Рисунок : c4cp2gad |  |
| --- | --- |

Открепить накладку ручки двери от панели облицовки двери (4) (в "e") ; С помощью приспособления [1].

Снять накладку ручки двери с панели облицовки двери (4).

| Рисунок : c4cp2gbd |  |
| --- | --- |

Снять болты (5) облицовки двери (6).

| Рисунок : c4cp2gcd |  |
| --- | --- |

Отвернуть болт (7).

Отсоедините панель отделки двери (6) (в "f").

Снять панель отделки двери (6).

ПРИМЕЧАНИЕ : Предусмотрите замену фиксаторов (при необходимости).

3.3. Наружного зеркала заднего вида

Снять наружное зеркало заднего вида .