2. Слив

Дать двигателю поработать на холостом ходу в течение 10-15 минут (На холостом ходу при включенном кондиционере воздуха) .

| Рисунок : C5HK76NC |  |
| --- | --- |

(1) клапан высокого давления.

(2) клапан низкого давления.

ПРИМЕЧАНИЕ : Клапан высокого давления установлен на трубке наименьшего диаметра.

Подсоедините трубки для заполнения/слива установки для залива [1] к клапанам высокого и низкого давления контура .

С целью обеспечения безопасности, быстроразъемные соединительные элементы трубок для подсоединения установки  имеют различные диаметры и цвета :

- Самый маленький - Голубой цвет : Сторона низкого давления

- Самый большой - Красного цвета : Сторона высокого давления

2.1. Использование установки для слива/залива рабочей жидкости, оснащенной маслоотделителем

Слейте жидкий хладагент из контура, руководствуясь инструкциями Руководства по пользованию данной установки.

Измерьте количество собранного масла.

2.2. Использование установки для слива/залива рабочей жидкости, не оснащенной маслоотделителем

Слить жидкий хладагент из контура через клапан низкого давления (газовая зона), и делать это очень медленно, чтобы в контур не попало масло из компрессора.

3. Залив

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Перед заполнением контура кондиционера воздуха необходимо его сообщение с атмосферой для выслушивания контура.

Подсоединить установку для заправки к сервисным клапанам (1 - 2) .

Создать вакуум в контуре (Temps de tirage : 15 minutes) .

Проверить герметичность системы : The depression should be held for more than 5 minutes.

Провести предварительное заполнение : 300 g.

Проверить герметичность системы.

Слить жидкий хладагент из контура кондиционера воздуха.

Создать вакуум в контуре (Temps de tirage : 30 minutes - минимум) .

3.1. Использование установки для слива/залива рабочей жидкости, оснащенной маслоотделителем

Заложите то же количество нового масла, которое было извлечено в процессе слива.

Масло – SP10 – 135 cm3

3.2. Использование установки для слива/залива рабочей жидкости, не оснащенной маслоотделителем

Заполнение контура жидкого хладагента осуществляется без добавления масла.

Заправьте контур охлаждения требуемым количеством рекомендуемого хладагента  .

Хладоген R134a --  950± 25 gr

Проверить работоспособность и герметичность контура.