В настоящей ноте приводится описание изменений в области добавок для сажевого фильтра в заводской комплектации и их влияние на проведение операций послепродажного обслуживания.

1. Новые добавки для сажевого фильтра 3-го поколения

Использование в заводской комплектации для N° OPR 12110 - 12166 (В зависимости от автомобиля).

Поставщики и наименование :

- RHODIA : EOLYS POWERFLEX

- INFINEUM : F7995

2. Старый тип присадки

Добавка DPX 42 по-прежнему поставляется, ее необходимо использовать при работах с автомобилями, заправленными DPX 42.

Добавка EOLYS 176 заменяется, после ее полного использования на складах, добавками 3-го поколения.

ПРИМЕЧАНИЕ : Начиная с 15/07/2010: Добавку EOLYS 176 невозможно будет заказать в службе запасных частей.

3. Совместимость добавок

Добавка DPX42 не смешивается ни с какой другой добавкой.

Добавка EOLYS 176 смешивается с двумя добавками EOLYS POWERFLEX и INFINEUM F7995.

Добавки EOLYS POWERFLEX и INFINEUM F7995 не смешиваются.

ПРИМЕЧАНИЕ : Концентрация добавки EOLYS 176 и двух новых добавок одинакова, поэтому, корректировки функциональных настроек компьютера двигателя не требуется.

ВНИМАНИЕ : Запрещено смешивать добавки INFINEUM F7995 и Rhodia EOLYS POWERFLEX.

4. Заправка или дозаправка добавки

4.1. Идентификация типа добавки, используемой в автомобиле

ВНИМАНИЕ : Перед работами с бачком для добавки необходимо определить тип добавки, используемой в автомобиле.

| Идентификация по номеру OPR |  |  |
| --- | --- | --- |
| NшOPR | Автомобиль | Используемая добавка |
| До номера OPR 9492 | Любого типа | DPX 42 |
| Между 9492 и 12110 или 12166 в зависимости от версии | Любого типа | EOLYS 176 |
| С номера OPR 12 116 | 407 купе, 607 | INFINEUM F7995 |
| С номера OPR 12 125 | 407 | INFINEUM F7995 |
| С номера OPR 12 152 | 807, EXPERT | EOLYS POWERFLEX |
| С номера OPR 12 166 | 206+, 308, 308 купе, 3008, 5008, Partner (B9) | EOLYS POWERFLEX |

ВНИМАНИЕ : Определяется только по цвету быстросъемных соединений заправочного приспособления.

| Расположение заправочного приспособления |  |
| --- | --- |
| Рисунок : B1KT003T. | Заправочное приспособление "a" |
| Идентификация по цвету быстросъемного соединения заправочного приспособления |  |
| Цвет быстросъемного соединения | Тип присадки |
| Рисунок : B1KT004T. | Быстросъемное соединение голубого цвета : EOLYS POWERFLEX |
| Рисунок : B1KT008T. | Быстросъемное соединение зеленого цвета : EOLYS 176 или INFINIEUM F7995, (В зависимости от даты изготовления автомобиля) |

4.2. Правило выбора добавки для послепродажного обслуживания

ПРИМЕЧАНИЕ : Эти правила относятся только к заправке жестких бачков для добавки для сажевого фильтра.

| Таблица соответствия для проведения заправки или дозаправки |  |  |
| --- | --- | --- |
| Добавка, используемая в автомобиле | Цвет быстросъемного соединения заправочного приспособления | Добавка, используемая при всех работах |
| DPX 42 |  | DPX 42 |
| EOLYS 176 | Быстросъемное соединение зеленого цвета | EOLYS 176 - INFINEUM F7995 |
| INFINEUM F7995 | Быстросъемное соединение зеленого цвета | INFINEUM F7995 |
| EOLYS POWERFLEX | Быстросъемное соединение голубого цвета | EOLYS POWERFLEX |

5. Идентификация и расфасовка добавок для сажевых фильтров

| Тип присадки | Цвет пробки комплекта для заправки добавки | реферанс pr | Упаковка |
| --- | --- | --- | --- |
| EOLYS DPX 42 | Белый | 9979.95 9736.65 | 5 литров 1 литров |
| EOLYS 176 | Зеленый | 9736.86 9736.85 | 3 литров 1 литров |
| INFINEUM F7995 | Зеленый | 9736.97 9736.98 | 3 литров 1 литров |
| EOLYS POWER FLEX | Голубой | 9736 A1 9736 A0 | 3 литров 1 литров |

ПРИМЕЧАНИЕ : При любых работах по техническому обслуживанию, требующих дозаправки добавки в жесткий бачок, необходимо соблюдать соответствие цветового кода быстросъемного соединения заправочного приспособления жесткого бачка и пробки комплекта для заправки добавки 3-го поколения.

6. Рекомендации - меры предосторожности

ВНИМАНИЕ : Запрещено смешивать добавки INFINEUM F7995 и Rhodia EOLYS POWERFLEX.

В случае если используется не та марка присадки, которая предусмотрена техническими условиями, происходит забивание фильтра частицамисажи.

Использовать исключительно сертифицированные присадки; любые другие присадки приведут к неисправности системы фильтрации.

Использовать только чистые добавки; любые частицы грязи угрожают заеданию иглы форсунки для впрыска добавки.

ПРИМЕЧАНИЕ : Мягкие бачки с добавкой имеют реферанс, их необходимо заменять в соответствии с этим реферансом.